Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы Профессиональной Деятельности

Работа с БЭВМ

Лабораторная работа №2

Вариант 338790

Выполнил:

Студент группы Р3116

Брагин Роман Андреевич

Проверила:

Бострикова Дарья Константиновна

г. Санкт-Петербург

2023 г.

1.Текст исходной программы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 11A | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора (0 AC) |
| 11B | 6114 | SUB 114 | Вычитание AC – 114 AC |
| 11C | 6118 | SUB 118 | Вычитание AC – 118 AC |
| 11D | E12D | ST 12D | Сохранение AC 12D |
| 11E | A117 | LD 117 | Загрузка 117 AC |
| 11F | 212D | AND 12D | Логическое умножение 12D & AC AC |
| 120 | E12D | ST 12D | Сохранение AC 12D |
| 121 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора (0 AC) |
| 122 | 6119 | SUB 119 | Вычитание AC – 119 AC |
| 123 | 412D | ADD 12D | 12D + AC AC |
| 124 | E12D | ST 12D | Сохранение AC 12D |
| 125 | A116 | LD 116 | Загрузка 116 AC |
| 126 | 212D | AND 12D | Логическое умножение 12D & AC AC |
| 127 | E12D | ST 12D | Сохранение AC 12D |
| 128 | 0200 | CLA | Очистка аккумулятора (0 AC) |
| 129 | 412E | ADD 12E | 12E + AC AC |
| 12A | 612D | SUB 12D | Вычитание AC – 12D AC |
| 12B | E115 | ST 115 | Сохранение AC 115 |
| 12C | 0100 | HLT | Остановка |

2.Описание программы

1.Формула

R = H – (((-(E+A) & D) + (-F)) & C)

2.Адрес первой исполняемой команды – 11A

3.Адрес первой исполняемой команды – 12C

| Адрес | Мнемоника | Значения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 114 | A | A117 | Хранение переменой A |
| 115 | R | 0200 | Хранение переменой R – конечный результат |
| 116 | C | E12D | Хранение переменой C |
| 117 | D | 6114 | Хранение переменой D |
| 118 | E | 212D | Хранение переменой D |
| 119 | F | 412E | Хранение переменой F |
| 12D | G | 412D | Хранение переменой G – промежуточный результат |
| 12E | H | 6118 | Хранение переменой H |

3.Область представления и ОДЗ:

Область представления

- A, E, F, H, R – знаковые 16 разрядные числа

- D, C – набор из 16 логических однобитовых значений

- ((-(E+A) & D) + (-F)) & C) – результат операции ''&'' трактуется как арифметический операнд, знаковое 16-ти разрядное число

- (-E-A) & D) – результат операции ''&'' трактуется как арифметический операнд, знаковое 16-ти разрядное число

- (-(E+A) & D) – результат операции ''&'' трактуется как арифметический операнд, знаковое 16-ти разрядное число

4) ((-E-A) & D) – F) – результат операции ''&'' трактуется как арифметический операнд [ -2^15; 2^15 - 1]

ОДЗ

R = H – (((-(E+A) & D) + (-F)) & C)

Для упрощения заменим скобки на буквы,

L = (((-(E+A) & D) + (-F)) & C)

B = ((-(E+A) & D) + (-F))

G = (-(E+A) & D)

-O = - (E+A)

1случай:

Для R все просто: -2^15 ≤ R ≤ 2^15 – 1

Ограничим разрядность слагаемых, чтобы не возникло переполнения

-214≤  H,-L ≤214-1-214+1≤L≤214B15=0,C15=0-213≤  G,-F ≤213-1-213+1≤F≤213O15=1,D15=0-212≤-A,-E≤212-1-212+1≤A≤212-212+1≤E≤212

2 случай:

214≤  H  ≤215-1-215≤L≤0B15=1,C15=1-214≤  G,-F  ≤00≤F≤214O15=0,D15=1-213≤-A,-E≤0213≤A≤0213≤E≤0

3 случай:

-215≤  H  ≤-214-10≤L≤215-1B15=0,C15=0B15=1,C15=0B15=0,C15=10≤  G,-F  ≤214-1-214+1≤F≤0O15=1,D15=0O15=0,D15=0O15=1,D15=10≤-A,-E≤213-1213≤A≤0213≤E≤0

4.Упрощенная программа

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 11B | 6114 | SUB 114 | Вычитание AC – 114 AC |
| 11C | 6118 | SUB 118 | Вычитание AC – 118 AC |
| 11F | 212D | AND 117 | Логическое умножение 117 & AC AC |
| 123 | 412D | SUB 119 | AC – 119AC |
| 126 | 212D | AND 116 | Логическое умножение 116 & AC AC |
| 129 | 0280 | NOT | ^AC AC |
| 12A | 612D | ADD 12E | Сумма 12E +AC AC |
| 12C | 0100 | HLT | Остановка |

5.Трассировка

| Выполняемая команда |  | Содержимое регистров процессора после выполнения команды |  |  |  |  |  |  |  |  | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес | Код | IP | CR |  | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | Адрес | Новый код |
| 11A | A114 | 11B | A114 |  | 114 | FFFF | 0 | 011A | FFFF | 1000 |  |  |
| 11B | 0200 | 11C | 0200 |  | 11B | 0200 | 0 | 011B | 000 | 0100 |  |  |
| 11C | 6114 | 11D | 6114 |  | 114 | FFFF | 0 | 011C | 0001 | 0000 |  |  |
| 11D | 6118 | 11E | 6118 |  | 118 | 0066 | 0 | 011D | FF9B | 1000 |  |  |
| 11E | E12D | 11F | E12D |  | 12D | FF9B | 0 | 011E | FF9B | 1000 | 12D | FF9B |
| 11F | A117 | 120 | A117 |  | 117 | FFFA | 0 | 011F | FFFA | 1000 |  |  |
| 120 | E12D | 121 | E12D |  | 12D | FFFA | 0 | 0120 | FFFA | 1000 | 12D | FFFA |
| 121 | A117 | 122 | A117 |  | 117 | FFFA | 0 | 0121 | FFFA | 1000 |  |  |
| 122 | 212D | 123 | 212D | 12D |  | FFFA | 0 | 0122 | FFFA | 1000 |  |  |
| 123 | E12D | 124 | E12D | 12D |  | FFFA | 0 | 0123 | FFFA | 1000 | 12D | FFFA |
| 124 | 0200 | 125 | 0200 | 124 |  | 0200 | 0 | 0124 | 0000 | 0100 |  |  |
| 125 | 6119 | 126 | 6119 | 119 |  | FF00 | 0 | 0125 | 0100 | 0000 |  |  |
| 126 | 412D | 127 | 412D | 12D |  | FFFA | 0 | 0126 | 00FA | 0001 |  |  |
| 127 | E12D | 128 | E12D | 12D |  | 00FA | 0 | 0127 | 00FA | 0001 | 12D | 00FA |
| 128 | A116 | 129 | A116 | 116 |  | 0012 | 0 | 0128 | 0012 | 0001 |  |  |
| 129 | 212D | 12A | 212D | 12D |  | 00FA | 0 | 0129 | 0012 | 0001 |  |  |
| 12A | E12D | 12B | E12D | 12D |  | 0012 | 0 | 012A | 0012 | 0001 | 12D | 0012 |
| 12B | 0200 | 12C | 0200 | 12B |  | 0200 | 0 | 012B | 0000 | 0101 |  |  |
| 12C | 412E | 12D | 412E | 12E |  | E115 | 0 | 012C | E115 | 1000 |  |  |
| 12D | 0012 | 12E | 0012 | 12D |  | 12 | 0 | 012D | E115 | 1000 |  |  |

Вывод:

В ходе лабораторной работы я узнал о БЭВМ, и ее компонентах. Полученные знания я применил на практике, выполнив данную лабораторную работу.