|  | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студенты Брагин Р.A P3216, Юдин Г.Д. P3213, Алексеев П.С. P3219 | Работа выполнена |
| Преподаватель Горбенко А.П | Отчет принят _____ |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №3.06

Изучение электрических свойств сегнетоэлектриков

# 1.Цели работы

- Определение значений электрического смещения насыщения Ds, остаточной поляризации Pr, коэрцитивной силы Ec для предельной петли гистерезиса сегнетоэлектрика.

- Расчет диэлектрических потерь за цикл переполяризации сегнетоэлектрика.

- Получение зависимостей смещения 𝐷 и диэлектрической проницаемости 𝜀 от напряженности электрического поля 𝐸.

- Определение значений начальной и максимальной диэлектрической проницаемости.

# 2.Объект Исследования

Сегнетоэлектрический конденсатор (вариконд) ВК2-4. Он содержит термокамеру с исследуемым сегнетоэлектрическим конденсатором, повышающий трансформатор, резистивный делитель и эталонный конденсатор с полипропиленовым изолятором. Стенд подключается к измерителю статических характеристик «ИСХ 1» через разъем на задней панели прибора.

# 3.Рабочие формулы

# 4.Измерительные приборы

| № | Наименование | Тип прибора | Исследуемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИСХ 1 | измеритель статических характеристик |  |  |

# 5.Исходные параметры экспериментальной установки

| № | Элемент | Обозначение | Значение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резистор | R1 | 47 кОм | ±10% |
| 2 | Резистор | R2 | 470 кОм | ±10% |
| 3 | Конденсатор (эталонный) | C1 | 1 мкФ | ±10% |
| 4 | Сегнетоэлектрический конденсатор | С2 | 0.01мкф | ±10% |
| 5 | Площадь пластин сегнетоэлектрического конденсатора | S | 500 мм² | ±10% |
| 6 | Толщина сегнетоэлектрического конденсатора | d | 0,5 мм | ±10% |

# 6.Схема установки

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема установк

# 7.Результаты прямых измерений и их обработка

| Физические Величины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | U, B | KX , В/дел | KY , В/дел | X, дел | Y, дел | E, В/м | D, Кл/м 2 | ε |
| 1 | 17 | 5 | 5 | 2,7 | 2,6 | 27000 | 0,026 | 108809,37 |
| 2 | 15 | 5 | 5 | 2,4 | 2,5 | 24000 | 0,025 | 117702,44 |
| 3 | 13 | 5 | 5 | 2, | 2,3 | 22000 | 0,023 | 118130,45 |
| 4 | 11 | 5 | 5 | 1,7 | 2,1 | 17000 | 0,021 | 139581,2562 |
| 5 | 9 | 2 | 5 | 3,6 | 1,7 | 14400 | 0,017 | 133396,108 |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 2,8 | 2,9 | 11200 | 0,0116 | 117029,8628 |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2,0 | 3,1 | 8000 | 0,0062 | 87570,62147 |
| 8 | 4,4 | 1 | 1 | 3,5 | 2,4 | 7000 | 0,0048 | 77481,84019 |
| 9 | 3,8 | 1 | 0.5 | 3,1 | 3,2 | 6200 | 0,0032 | 58319,66466 |
| 10 | 3,2 | 1 | 0.5 | 2,7 | 2,3 | 5400 | 0,0023 | 48127,22327 |
| 11 | 2,6 | 1 | 0.5 | 2,2 | 1,6 | 4400 | 0,0016 | 41088,85465 |
| 12 | 2 | 0.5 | 0.2 | 3,3 | 2,7 | 3300 | 0,00108 | 36979,96918 |
| 13 | 1,4 | 0.5 | 0.1 | 2,3 | 3,2 | 2300 | 0,00064 | 31441,90617 |
| 14 | 0,8 | 0.2 | 0.05 | 3,3 | 3,2 | 1320 | 0,00032 | 27392,56977 |
| 15 | 0,2 | 0.05 | 0.02 | 2,9 | 1,8 | 290 | 0,000072 | 28053,76973 |

Задание 1:

Измерением проделанным на предельной петле гистерезиса, является 1 значение в таблице, рассчитаем значения коэрцитивного поля Ec , электрической индукции в состоянии насыщения Ds и остаточной поляризации Pr.

Найдем нужные нам  X, Y по графику:

1) Ec можем определить как значение E , при котором D = 0. Видим, что это значение достигается при  X = 0,5 :

Ec =Uc2d =X KXd=5* 0,50,0005=5000 В/м  , так как погрешность d±10%, то и погрешность Ec ±10%, что равно 500 В/м

2) Es можем определить как значение E,  в правом верхнем углу. Видим, что  это значение достигается при  X = 2,7 :

Es =Uc2d =X KXd=2,7* 50,0005=27000 В/м ,так как погрешность d±10%, то и погрешность Ec ±10%, что равно 2700 В/м

3) Ds можем определить как значение D,  в правом верхнем углу. Видим, что  это значение достигается при  Y = 2,6 :

Ds =C1Uc1S =C1Y KYS=0,000001 * 2,6*50,0005=0,026 Кл/м 2

Найдем погрешность для C1 и S:

Сначала найдем производные:

По С1:

∂Ds∂C1=Y⋅KyS=2,6⋅50,0005=26000 Кл/(м 2⋅Ф)

По S:

∂Ds∂S=-C1⋅ Y ⋅ KyS2=2,6⋅5(0,0005)2=-52000 Кл/(м 4)

Вычислим погрешности:

С1:

△Ds,C1=∂Ds∂C1⋅△C1=0,0026 Кл/м 2

S:

△Ds,S=∂Ds∂C1⋅△S=0,0026 Кл/м 2

Итого общая погрешность

△Ds=ΔDs,C12+ΔDs,S2≈0,00368 Кл/м 2

Что составляет ±14,15% относительной погрешности.

4) Pr можно определить, как значение Dr , при котором  E= 0. Видим, что  это значение достигается при  Y =0, 8 :

Pr =C1Uc1S =C1Y KYS=0,000001 * 0,8*50,0005=0,008 Кл/м 2

Погрешность считается аналогично: Относительная погрешность равна ±14,15%, что составляет 0,0112 Кл/м 2

Задание 2

Для поиска площади, перенесем рисунок на миллиметровую бумагу, при подсчете клеток их количество равно примерно 105. Одна клетка на приборе это 10000  В/м * 0,0099 Кл/м 2 -> следует, что одна клетка примерно соответствует 99 Дж, и того суммарная энергия это 495 Дж.

Задание 3

По ранее известным формулам найдем значения E, D, ε для всех экспериментов.

Построим график зависимости D =D(E)

Задание 4

По формуле ниже приведенной формуле найдем ε для всех экспериментов.

Построим график зависимости ε =ε(E)

Найдем значение начальной диэлектрической проницаемости, через линейную аппроксимацию :

Возьмем 2 крайние точки

Задание 5

Найдем максимальное значение диэлектрической проницаемости. Этим значением является εmax=139581,2562, и значением E= 17000 В/м

Найдем погрешность относительную для εmax и εнач :

Вспомним формулу  и что у нас относительная погрешность у D и E = ±14,15%. По схожим действиям в предыдущем пункте  вычисляем, что относительная погрешность ±28.3%.

И того абсолютная погрешность для:

εmax = ±39501,4955    εнач = ±3599.45

Вывод: В работе изучены электрические свойства сегнетоэлектрика. Определены основные параметры: смещение насыщения DS, остаточная поляризация pr и коэрцитивная сила Ec. Рассчитаны диэлектрические потери, что важно для понимания энергозатрат при переполяризации. Построены зависимости D(E) и  ε(E), которые показали нелинейное поведение материала. Также найдены начальная и максимальная диэлектрическая проницаемости. Результаты подтверждают, что сегнетоэлектрики обладают нелинейными свойствами, что делает их полезными для применения в электронике, например, в конденсаторах и датчиках.